FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Selon le Règlement sur les produits dangereux (HPR) DORS Canada / 2015-17

# SECTION 1: PRODUIT ET LA IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

| Identificateur de produit |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom Chimique | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane |
|  | N° CAS | 811-97-2 |
|  | Nom Commercial | Perfect Data Dusters 105598-1, 105599-1, 105798-1,105798-5 |
|  | Code du produit. | M-5702-1, M-5693-1, M-5751-1 |
| Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées |  |  |
|  | Utilisation Identifiée | Produit de nettoyage |
|  | Utilisations Déconseillées | Aucun |
|  | Identification de la société | Spray Products Corporation P.O. Box 737 Norristown, PA 19404 |
|  | Téléphone | (610) 277-1010 |
|  | Fax | (610) 277-4390 |
|  | Email (personne compétente) | sds@sprayproducts.com. |
| Numéro d’appel d’urgence |  |  |
|  | Tél. d'urgence | Transport d'urgence: CHEMTREC 24 hr. 1-800-424-9300 / 1 (703) 527-3887 (Collect calls accepted) |

# SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

| Classification de la substance ou du mélange |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HPR/WHIMIS 2015/GHS Classification | Gaz liquéfié; Asphyxiants simples |
| Éléments d’étiquetage |  |  |
|  | Symbole de Danger |  |
|  | Mention(s) d’Avertissement | WARNING |
|  | Mention(s) de Danger | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut déplacer l’oxygène et causer rapidement la suffocation. |
|  | Mention(s) de Mise en Garde | Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à 50 ºC/122 ºF. Ne pas utiliser dans des espaces réduits. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les gaz. Tenir hors de portée des enfants. |
| Autres dangers |  | Inhalation intentionnelle de gaz du contenant peut être mortelle. |

# SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

### Composants Dangereux; ### % wt.; ### N° CAS; ### Classification des dangers. 1,1,1,2-Tetrafluoroethane; 100; 811-97-2; Liquified Gas; H280 Simple Asphyxiant.

Autres informations - Aucun

# SECTION 4: PREMIERS SECOURS

| Description des premiers secours |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inhalation |  | Transporter la victime hors de la zone contaminée. Si la victime respire difficilement, la placer sous oxygène. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin. |
|  | Contact avec la Peau |  | En cas de contact de la substance avec la peau, laver avec de l’eau et du savon. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin. |
|  | Contact avec les yeux |  | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si des symptômes apparaissent alerter un médecin. |
|  | Ingestion |  | Peu probable mais si nécessaire administrer un traitement symptomatique. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Requérir le secours d’un médecin. |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés |  |  | Un contact liquide avec la peau ou les yeux peut provoquer des gelures. |
| Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires |  |  | EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |

# SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

| Moyens d'extinction |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -Moyens d'Extinctíon Appropriés |  | Non combustible. Ceux appropriés pour contenir l'incendie. |  |
| -Moyens d'extinctíon à Proscrire |  | Non attribué |  |
| Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange |  | Aucun |  |
| Conseils aux pompiers |  | Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection appropriés en cas d'incendie. Maintenir les récipients au frais en les arrosant d’eau s’ils sont exposés au feu. |  |

# SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les gaz. |
| --- | --- |
| Précautions pour la protection de l'environnement | Non requis normalement. |
| Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage | Gazeux. Non requis normalement. |
| Référence à d'autres sections | Aucun |
| Autres informations | Aucun |

# SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser le produit dans un endroit bien aéré seulement. Ne pas utiliser dans des espaces réduits. |  |
| --- | --- | --- |
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités |  |  |
| -Température de stockage | Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker à une température ne dépassant pas 50 °C/122°F. |  |
| -Matières incompatibles | Ce produit doit être stocké à l'écart des fortes sources de chaleur et des produits chimiques oxydants. |  |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit de nettoyage |  |

# SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

| Limites d'exposition sur le lieu de travail |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBSTANCE.; N° CAS; (8 h TWA); (VLE); Remarque:. OEL (Canada); TLV (ACGIH); OEL (Canada); TLV (ACGIH). Aucun; 811-97-2; -----; -----; -----; -----; #. #Assurer la teneur minimale en oxygène de l'atmosphère de travail. |
| Méthode de surveillance recommandée |  | Electrochemical sensor (% O2) |  |  |
| Contrôles de l’exposition |  |  |  |  |
| ### Contrôles techniques appropriés |  |  |  | Assurer une ventilation adéquate. |
| Équipement personnel de protection |  |  |  |  |
|  | Protection des yeux/du visage |  |  | Porter un équipement de protection pour les yeux (lunettes de protection, écran facial ou lunettes de sûreté). |
|  | Protection de la peau (Protection des mains/ Divers) |  |  | Porter des gants adaptés si un contact prolongé avec la peau est probable (Caoutchouc nitrile) |
|  | Protection respiratoire |  |  | Normalement, aucune protection respiratoire individuelle est nécessaire. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Un masque anti-poussières n'est pas acceptable. |
|  | Thermal hazards |  |  | Non requis normalement. Utilisez des gants de protection thermique, en cas de besoin. |
| ### Contrôles D’exposition Liés À La Protection De L’environnement |  |  |  | Rien de connu |

# SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles |  |
| --- | --- |
| Aspect | Liquified gas |
| Couleur. | Colorless |
| Odeur | Ethereal |
| Seuil Olfactif (ppm) | Non disponible |
| pH | Non disponible |
| Point de Fusion (°C) / Point de Congélation (°C) | -108 |
| Point/intervalle d'ébullition [°C]: | -26 |
| Point d'Eclair (°C) | Gazeux - Non applicable |
| Taux d'Evaporation | Gazeux |
| Inflammabilité (solide, gaz) | Non inflammable |
| Limites d’Explosivité | Non inflammable |
| Pression de Vapeur (Pascal) | 5.8 x 105 (@ 21°C) |
| Densité de Vapeur (Air=1) | 3.52 (@ 25°C) |
| Masse volumique (g/ml) | Non disponible |
| Solubilité (Eau) | 0.95% (@ 21°C) |
| Solubilité (Autre) | Non disponible |
| Coefficient de Partage (n-Octanol/eau) | Non disponible |
| Température d’Auto-Inflammabilité (°C) | >743 |
| Température de Décomposition (°C) | Non disponible |
| Viscosité Cinématique (cSt) | Non disponible |
| Propriétés explosives | Non Explosif. |
| Propriétés comburantes | Non oxydant. |
| Autres informations | Non disponible |

# SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| Réactivité | Stable dans les conditions normales. |
| --- | --- |
| Stabilité chimique | Stable. |
| ### Possibilité de réactions dangereuses | Non attribué. |
| Conditions à éviter | Éviter tout contact avec une source de chaleur ou d’inflammation. |
| Matières incompatibles | Agents oxydants forts. |
| Produit(s) de décomposition dangereux | Rien de connu |

# SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Itinéraire d'expositions: Inhalation, Contact avec la Peau, Contact avec les yeux

| Toxixité aiguë (Inhalation) | LCLo >= 567000 ppm |
| --- | --- |
|  | 4 hr exposure |

# SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

| ### Toxicité aquatique: |  |
| --- | --- |
| ### A court terme | Non disponible |
| ### À long terme | Non disponible |

# SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

| ### Méthodes de traitement des déchets | L'élimination doit être effectuée en accord avec la législation locale, régionale ou nationale. Se renseigner auprès de spécialistes ou auprès des autorités locales. |
| --- | --- |

# SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|  | Transports terrestres (TDG) | Transport maritime (IMDG) | Transports aérien (OACI/IATA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro ONU | 3159 | 3159 | 3159 |
| Désignation officielle de transport | 1,1,1,2-Tetrafluorethane | 1,1,1,2-Tetrafluorethane | 1,1,1,2-Tetrafluorethane |
| Classe(s) de danger pour le transport | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Groupe d’emballage | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Dangers pour l’environnement | Aucun attribué | Aucun attribué | Aucun attribué |
| Précautions particulières à prendre par l’utilisateur | Aucun attribué | Aucun attribué | Aucun attribué |
| Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC: Non applicable |  |  |  |

# SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement:

Ce produit a été classé conformément à la section 12 de la CPR et le FDS contient toutes les informations exigées par la CPR.

Canada (DSL / NDSL) - Tous les produits chimiques listés.

# SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Sections contenant des révisions ou mises à jour: 1-16. Date de préparation: March 12, 2017

Mention(s) de Danger et Phrases de Risque Énuméré dans: SECTION 2:/ SECTION 3: Mention(s) de Danger - H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Conseils en matière de formation : Aucun.

Disclaimer: We believe the statements, technical information and recommendations contained herein are reliable, but they are given without warranty or guarantee of any kind. The information contained in this document applies to this specific material as supplied. It may not be valid for this material if it is used in combination with any other materials. It is the user’s responsibility to satisfy oneself as to the suitability and completeness of this information for the user’s own particular use.